[image: image14.jpg]CLALLRAER A SRR R R WY

WA i

wog or

N

1

/1
W\





Руководство по эксплуатации погружных шнековых
(винтовых) насосов моделей: 

2QGD0.5-30-0.25/10m, 2QGD0.5-30-0.25/12m, 3QGD1-25-0.25/20m, 3.5QGD1-30-0.25/12m, 3QGD1-40-0.37/12m, 3QGD1-40-0.37/20m, 3.5QGD1-50-0.37/12m, 3.5QGD1-50-0.37/20m, 3QGD1.2-50-0.37/12m, 3QGD1.2-50-0.37/20m, 4QGD1.2-50-0.37/12m, 4QGD1.2-50-0.37/20m, 3QGD1-60-0.55/12m, 3QGD1-60-0.55/20m, 4QGD1.8-50-0.5/12m, 4QGD1.8-50-0.5/20m, 3QGD1-75-0.75/12m, 3QGD1-75-0.75/20m, 4QGD1.2-100-0.75/12m, 4QGD1.2-100-0.75/20m, 
4QGD1.5-120-1.1/12m, 4QGD1.5-120-1.1/20m.
Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!
Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов: 
	[image: image2.png]





Содержание.
	1.
	Введение.
	Стр. 2

	2.
	Предназначение. 
	Стр. 2-3

	3.
	Комплектация.
	Стр. 3

	3.1.
	Изображения комплектующих.
	Стр. 3

	4.
	Технические характеристики.
	Стр. 4

	5.
	Графики гидравлической производительности.
	Стр. 5-6

	6.
	Обобщенная схема устройства насосов.
	Стр. 7

	7.
	Пример схемы установки насосов.
	Стр. 7

	8.
	Установка и ввод в эксплуатацию.
	Стр. 8-9

	9.
	Техническое обслуживание.
	Стр. 9

	10.
	Меры предосторожности.
	Стр. 10-12

	11.
	Хранение.
	Стр. 12

	12.
	Возможные неисправности и способы их устранения.
	Стр. 12-13

	13.
	Гарантийные обязательства.
	Стр. 13-15

	14.
	Рекламный проспект.
	Стр. 16

	15.
	Гарантийный талон.
	Стр. 17


1. Введение.
Уважаемый покупатель!

VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша продукция, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При покупке изделия, рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при ее наличии) и разборчивая подпись продавца.
2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для перекачивания пресной чистой и загрязненной воды, а также жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Они используются для водоснабжения, перекачивания жидкости из скважин, колодцев, резервуаров, рек, прудов, в системах полива и дренажа, а также в животноводческих, птицеводческих хозяйствах и т. д. Эти насосы не предназначены для питьевого водоснабжения, перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!
Основными преимуществами данных насосов являются: 
1. Все части, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов. 
2. Корпуса моторной и насосной частей изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 201.

3. Использованы высококачественные подшипники корпорации C&U, имеющие следующие характеристики: высокоточные с пониженным показателем вибрации, термостойкие и износостойкие, бесшумные со сверхдолгим сроком службы. 
4. Сердечники статора и ротора изготовлены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики. 
5. Вал изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. 
6. Медная обмотка статора имеет повышенные индукционные характеристики. 
7. Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора.
3. Комплектация:
Насос в сборе с сетевым кабелем - 1 шт.; 
Штуцер для присоединения шланга - 1 шт.; 
Хомут – 1 шт.; 
Руководство по эксплуатации - 1 шт.; 
Упаковка - 1 шт. 
*Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.
3.1. Изображения комплектующих.
	Изображение
	Наименование

	[image: image3.jpg]



	Штуцер для присоединения шланга.

	[image: image4.jpg]



	Хомут.


4. Технические характеристики. 
[image: image5.jpg]- = = = = o = =~ =~ . -

|8 | B € | E| 3| £|3 E | g | % | 2%E |szi | E|E|E|:

R 3 = = = | & S | S % & Z =% |z=Z 212 | S =

- = = A o 2 | 2 = == s = S S = 2 5 = s | = % s

= = = g 3 z 5 | & 2 N B =) = 2 S = S =

= = = = = =S = = <« -~ 5| & & = o= S g = = = = | 2 = =
Mogaeis/ = = =t & = = < A @ w S O =R BT 2 5o S| 5 9 © =

= B 2 2 = = = | g < | '2¢| EE 2 3 = 223 =z 2 = S| 8 | a = 3| E
IMapamerpsbl S | § = 2 5 - S | E < S mE| ZE e g 3220 = = 3| S = 2| &| B

= 5 2 = = =) = = =) = L = ) ] = 2 = ] O = Ao s < m > = =

- = o o = Q 2 = = = 2 = = S & o o = 8 = o A - - = ot = 3

s | = 5 = . 8 = S| E g | ¢ | =2/l &8 | EE =525 =25 s E| 2 | & S| 8| &

=g S 5 B z 2 p =, = 2 532|538 ; g S 5 5§ ;5 8 =8| s | & g | 2 O

& = s = o = =% =202 23 SE23 - = 3| = : = 2 =

= ) =" < = > =) = = = t=) 9 c 2 ® == = =9 = e o = e o S 2 S = = S <

3 S = = s = S g < S s = B E R 2 Sgyul ES880e|lSoos Eol 2SS B 5| &8

H | Eal = > B = = = T | = 5| & = | XS HEE 2ES| 28X |2 Es HE|HE 25 | £ £
2QGD0.5-30-0.25/10m | 250 | 460 15 8,3 72 | 30 | 50 [2,00] 84 | 12 172 3,5 50 | 55 | 10
2QGD0.5-30-0.25/12m | 250 | 460 15 8,3 72 | 30 | 50 [2,00] 84 | 12 172 3,5 50 | 55 | 12
3QGD1-25-0.25/20m 250 | 570 30 166 | 56 | 25 | 50 |26 | 104 | 1 1 3 75 | 80 | 20
3.5QGD1-30-0.25/12m | 250 | 660 25 166 | 68 | 30 | 50 | 3 | 12 1 1 3 85 | 90 | 12
3QGD1-40-0.37/12m 370 | 600 25 17 86 | 40 | 50 [2,73]13,65| 1 1 2.4 75 | 80 | 12
3QGD1-40-0.37/20m 370 | 600 25 17 86 | 40 | 50 [2,73]13,65] 1 1 2.4 75 | 80 | 20
3.5QGD1-50-0.37/12m | 370 | 880 25 166 | 105 | 50 | 50 | 4 | 16 1 1 3 85 | 90 | 12
3.5QGD1-50-0.37/20m | 370 | 880 25 166 | 105 | 50 | 50 | 4 | 16 1 1 3 85 | 90 | 20
3QGD1.2-50-0.37/12m | 370 | 660 15 75 | 125 | 8 | 50 | 3 | 12 1 1 2.4 73 | 80 | 12
3QGD1.2-50-0.37/20m | 370 | 660 | = 15 75 | 125 | 8 | 50 | 3 | 12 1 1 2.4 73 | 80 | 20
4QGD1.2-50-0.37/12m | 370 | 660 | & 30 15 95 | 60 | 50 | 3 | 12 | 1 1 +40 3 24 65- 195 100 12 |IP|
4QGD1.2-50-0.37/20m | 370 | 660 | 2 30 15 95 | 60 | 50 | 3 | 12 1 1 2.4 85 [ 95 | 100 | 20 | 08
3QGD1-60-0.55/12m 550 | 850 | & 25 17 108 | 60 | 50 [3.86] 193 | 1 1 2.4 75 | 80 | 12
3QGD1-60-0.55/20m 550 | 850 25 17 108 | 60 | 50 [3.86] 193 | 1 1 2.4 75 | 80 | 20
4QGD1.8-50-0.5/12m 500 | 880 40 22 107 | 75 | 50 | 4 | 16 1 1 2.4 95 | 100 | 12
4QGD1.8-50-0.5/20m 500 | 880 40 22 107 | 75 | 50 | 4 | 16 1 1 2.4 95 | 100 | 20
3QGD1-75-0.75/12m 750 | 1100 25 17 123 ] 75 | s0 | 5 | 25 1 1 2.4 75 | 80 | 12
3QGD1-75-0.75/20m 750 | 1100 25 17 123 | 715 | 50 | 5 | 25 1 1 2.4 75 | 80 | 20
4QGD1.2-100-0.75/12m | 750 | 1140 35 17 | 175 | 110 | 50 |52 ]208 | 1 1 2.5 95 | 100 | 12
4QGD1.2-100-0.75/20m | 750 | 1140 35 17 175 | 110 | 50 |52 ]208 | 1 1 2.5 95 | 100 | 20
4QGD1.5-120-1.1/12m | 1100 | 1580 45 23 190 | 120 | 50 |72 288 | 1 1 2.5 95 | 100 | 12
4QGD1.5-120-1.1/20m | 1100 | 1580 45 23 190 | 120 | 50 |72 ] 288 | 1 1 2.5 95 | 100 | 20

IToTpebdasieMasi MOIHOCTD YKA3aHA MPH IKCIIYATALHMH HA COCA B ONTHMAJIBHBIX IAPAMeTPaX U SIBJISIeTCS NPUOIH3UTEIbHO, MOKeT H3MEHSAThCSI PH IKCIJIYaTa IIHH HACOCA B HHBIX MapameTrpax!
Buaumanmue! IlpoussoanTesib HMeeT NPABO H3MEHSITh BbIIIEYKA3AHHbIC TEXHHYECKHE XaPAKTEPUCTHKH B LE/ISIX YIy4IIeHHs IKCIJIYaTAlHOHHBIX XapAKTEePUCTUK H3aeaus. Texnuyeckue 1aHHbIe, YKa3aHHbIE B
Tal0auue, ABJASITCA OPHEHTHPOBOYHbIMH, MOJY4Y€HbI IPH TECTHPOBAHHH H3J1e/1HH B J1a00PATOPHBIX YC/JI0B HSX H MOTYT OTJIHYATHCH OT AeHCTBHTEIbHBIX HA £5%.




5. Графики гидравлической производительности.
Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: ±5%.
5.1. Модели 2QGD0.5-30-0.25/10m, 2QGD0.5-30-0.25/12m.
[image: image6.jpg]BbicoTa nogbéma (M) »

(0]
o

[0)]
o

N
o

N
o

(=]

18 n/MuH.

QGD0.5-30-0.25/
N QGD0.5-30-0.25/12m
\\\
\\
0 2 4 6 8 10 12 14 16
0 012 024 0,36 048 06 0,72 0,84 0,96 1,08umu.




5.2. Модели 3QGD1-40-0.37/12m, 3QGD1-40-0.37/20m,

3QGD1-60-0.55/12m, 3QGD1-60-0.55/20m.
[image: image7.jpg]bbicoTa nogbemMa (M)p

150
120

90

60

30

\ 3QGD1-60-0.55/12m.,
el 3QGD1-60-0.55/20m

\\

ccrnion I
T

0 5 10 15 20 25 n/muH.
0 03 0,6 09 12 1,5 M/

ITpou3BoauTEABHOCTH P>




5.3. Модель 3QGD1-75-0.75/12m, 3QGD1-75-0.75/20m.
[image: image8.jpg]BbicoTa nogbema (M) »

—_—
N
o

112
98
84
70
56
42
28
14

\\

.

3QGD1-75-0.75/12m, \\

MNMoon3BoOUTENBHOCTD »

3QGD1-75-0.75/20
AN
N
0 4 8 12 16 20 24 28 32 1n/MuH.
0 024 048 0,72 0,9 1,2 1,44 1,68 1,92 m'u.




5.4. Модели 3QGD1-25-0.25/20m, 3.5QGD1-30-0.25/12m, 
3.5QGD1-50-0.37/12m, 3.5QGD1-50-0.37/20m.
[image: image9.jpg]—_

Bbicota nogbéma (M) »

20

(o]
o

(0]
o

w
(@]

(@]

3.5QGD1-50-0.37/12m
3.5QGD1-50-0.37/20m
~ \‘ 3.5QGD1-30-0.25/12m
\\
e~
3QGD1-25-0. 5/20m DB
\
5 10 15 20 25 30 35 n/muH.
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2.1 M.




5.5. Модели 3QGD1.2-50-0.37/12m, 3QGD1.2-50-0.37/20m, 4QGD1.2-50-0.37/12m, 4QGD1.2-50-0.37/20m, 4QGD1.8-50-0.5/12m, 4QGD1.8-50-0.5/20m, 4QGD1.2-100-0.75/12m, 4QGD1.2-100-0.75/20m, 
4QGD1.5-120-1.1/12m, 4QGD1.5-120-1.1/20m.
[image: image10.jpg]200
180
— 160
140

4QGD1 2-100-0. 74/20m
4QGD1.8-50-0.5/12m,
4QGD1.8-50-0.5/20m

N
N
o

100
80
60
40
20

BbicoTa nogbema (M

-0.37/12m,
-0.37/20m

4QGD1.2-50-0.37/12m,

4QGD1.2-50-0.37/20m

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 nivun,

0 03 06 09 12 15 18 21 24 27whn
Mpown3BoanTENBHOCTL »





6. Обобщенная схема устройства насосов.
	№
	Наименование

	1.
	Крышка выходного отверстия.

	2.
	Обратный клапан.

	3.
	Статор шнека.

	4.
	Шнек.

	5.
	Крышка масляной камеры.

	6.
	О-образное уплотнительное. кольцо.

	7.
	Масляная камера.

	8.
	Статор.

	9.
	Опорная пластина.

	10.
	Пусковой конденсатор.

	11.
	Сетевой кабель.

	12.
	Соединительная муфта.

	13.
	Сальник.

	14.
	Зажим кабеля.

	15.
	Подшипник.

	16.
	Ротор.

	17.
	Соединительное кольцо.

	18.
	Донная пластина.


[image: image1.png]YoooroX




*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную конструкцию насосов в целях ее совершенствования.
7. Пример схемы установки насосов. 
[image: image12.png]



	№
	Наименование

	1.
	Насос.

	2.
	Хомут.

	3.
	Напорный шланг.

	4.
	Сетевой кабель.

	5.
	Трос для подвески.

	6.
	Место крепления подвески.


8. Установка и ввод в эксплуатацию.

	[image: image11.png]



	Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопровод!


1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений. При обнаружении какой-либо неисправности обратитесь в гарантийную мастерскую.
2. При монтаже прикрутите штуцер для присоединения шланга к резьбе выходного отверстия насоса, затем присоедините напорный шланг (3) к штуцеру для присоединения шланга и надежно зафиксируйте его с помощью хомута (2) (смотрите раздел 7). Диаметр напорного шланга должен соответствовать диаметру штуцера для присоединения шланга. При укладке напорного шланга не допускается наличие перегибов, закрывающих или затрудняющих водоток. Внимание! Обращайте внимание на герметичность соединения напорного шланга/выходного трубопровода. Даже небольшая течь в напорном шланге/выходном трубопроводе резко сокращает производительность и высоту подъема насоса.

3. Насос необходимо погружать в воду в вертикальном положении, подвешивать при помощи нейлонового троса на расстоянии не менее 0,5 метров от дна, что предотвращает его заиливание (всасывание донных отложений). Внимание! Запрещено использовать кабель питания для подвеса насоса. Перемещайте насос, держа его только за трос. Для предотвращения повреждения кабеля, оборудуйте отверстие для кабеля в крышке скважины резиновой втулкой.
4. Подключите штепсель сетевого кабеля к розетке электрической сети. Насос начнет свою работу. Для прекращения работы насоса отсоедините штепсель кабеля питания от розетки электрической сети.
5. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. Правильное сечение проводов в удлинителе должен подбирать квалифицированный специалист! Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.
6. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.
В качестве заземлителей могут быть использованы: а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм); б. Металлические трубы артезианских колодцев; в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем; г. Проволока диаметром не менее 3 мм. 
Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

9. Техническое обслуживание.

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию насоса, отключите его от источника питания. Техническое обслуживание насоса должен производить квалифицированный специалист.
1. Данный электрический насос сконструирован в расчете на работу в течение длительного времени без технического обслуживания. При нормальной эксплуатации насос требует только чистку от минеральных отложений и грязи на его узлах и деталях. Периодичность чистки зависит от химических и физических показателей перекачиваемой насосом воды. Внимательное отношение к профилактическому обслуживанию, осмотр и своевременная очистка продлевают срок службы и повышают эффективность работы насоса. Регулярно удаляйте минеральные отложения и грязь с корпуса насоса. Следите за тем, чтобы входные отверстия на корпусе насоса были всегда открыты и очищены от грязи. Для очистки внешней поверхности корпуса насоса рекомендуется использовать мягкую ткань и моющие средства. При очистке насоса запрещается использование абразивных чистящих средств, а также средств, содержащих спирт и растворитель. 
2. Регулярно проверяйте исправность всех частей насоса.

3. Периодически проверяйте целостность сетевого кабеля. При необходимости своевременно произведите его замену в специализированной мастерской.

4. Поврежденные резиновые манжеты и иные прокладки/уплотнители должны быть немедленно заменены, чтобы избежать попадания воды внутрь мотора насоса, что приведет к его негарантийной поломке. 
5. Запрещено разбирать мотор насоса для самостоятельного ремонта в гарантийный период. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.
6. Шнек является быстроизнашивающейся деталью насоса. Признаками изношенности шнека являются падение производительности и высоты подъема. Своевременно заменяйте изношенный шнек!

10. Меры предосторожности.
1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации. 
3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц.

4. Запрещено изменять конструкцию насоса.
5. Не допускайте попадания влаги на штепсель питающего кабеля и розетку. Штепсель питающего кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.

6. При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:

- запрещается подвергать изделие ударам, перегрузкам, воздействию прямых солнечных лучей, мороза и нефтепродуктов;

-запрещается эксплуатировать насос без заземления и/или УЗО;

-запрещается перекачивать морскую воду;

-запрещается перекачивать огнеопасные, взрывоопасные и химически-активные жидкости, а также жидкости, содержащие ГСМ;

-запрещается работать вблизи мест, где существует возможность взрыва;

-в составе перекачиваемых насосом примесей не должны присутствовать камни, частицы металла и т.п.;

-необходимо отключать насос от сети электропитания перед установкой, при переносе с одного рабочего места на другое, во время перерыва и по окончании работы; 

-не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы шнура электропитания, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями;

-не перегружайте насос;

-не передвигайте и не переносите насос, держа его за шнур электрического питания;

-не допускайте работу насоса без воды; 

-не допускайте замерзания воды в насосе;

-храните насос в сухом помещении, в недоступном для детей месте;

-эксплуатировать насос необходимо в строго вертикальном положении;

-температура перекачиваемой жидкости не должна превышать максимально допустимую для данной модели насоса (смотрите таблицу с техническими характеристиками);

-не допускайте падений насоса, ударов и прочих механических воздействий на него;

-во избежание несчастных случаев запрещается купаться рядом с насосом во время его работы.

7. Запрещается:
-обслуживание и ремонт насоса, подключенного к электрической сети;
-подключать насос к электрической сети при неисправном моторе;

-разбирать мотор насоса с целью устранения неисправностей (в гарантийный период);

-эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

· повреждение штепселя или кабеля электропитания;

· появление запаха характерного для горящей изоляции или дыма;

· высокий уровень шума при работе;

· произвольные выключения;

· наличие течи масла из насоса;

· падение производительности;

· появление трещин и вмятин в деталях корпуса;

· эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами.
8. Внимание! Запрещена эксплуатация насоса с течью сальника! Сальники насоса являются быстроизнашивающейся деталью, особенно если насос иногда работает без воды. При износе, утрате герметичности или появлении течи сальника Вам необходимо немедленно заменить комплект сальников! При появлении течи сальника на поверхности воды возле насоса иногда появляется масляная пленка или срабатывает УЗО в цепи, к которой подключен насос. Если не произвести замену сальника немедленно, вода затечет в статор насоса, что приведет к негарантийной поломке насоса! Производите проверку герметичности сальника после каждых трехсот часов работы насоса. Своевременно заменяйте изношенный сальник!  В случае погружения насоса в воду на глубину более 50 метров, давление воды на сальники насоса превысит максимально допустимое значение, вода протечет в статор насоса, и он выйдет из строя из-за возникшего короткого замыкания в обмотке статора. Данная поломка не является гарантийной! Превышение максимально допустимой глубины погружения насоса в воду определяется наличием воды в статоре, при отсутствии износа и повреждений сальников насоса.  Никогда не превышайте максимальную допустимую глубину погружения насоса в воду!

9. Насос имеет встроенную в обмотку статора защиту, защищающую мотор от перегрева, высокого тока и напряжения. Нормальная работа насоса исключает срабатывание защиты. Если мотор насоса перегрелся, и сработала установленная в статоре термическая защита (термозащита), немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев. Признаками перегрева мотора насоса являются: падение производительности, нехарактерный шум, запах горящей изоляции, произвольные отключения. В случае несвоевременного устранения причин, вызывающих перегрев мотора, насос выйдет из строя.  Внимание! Срабатывание встроенной в статор насоса термозащиты сигнализирует о неправильной эксплуатации насоса, которая вызывает перегрев мотора насоса и существенно сокращает срок его службы. Устраните причины, вызывающие перегрев мотора насоса, сразу после срабатывания термозащиты! Поломки насоса, вызванные его перегревом, не являются гарантийными!

10. Насос необходимо эксплуатировать в строгом соответствии с предназначением и расчетными номинальными параметрами!

11. Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.
11. Хранение.
Не следует оставлять не работающий насос в воде на длительное время.  Перед хранением насосу необходимо поработать в чистой воде не менее 3-х минут для очистки от грязи внутренних и внешних деталей. Если Вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду из него необходимо полностью слить. Храните насос в хорошо проветриваемом, сухом, защищенном от мороза, влаги и прямых солнечных лучей помещении при температуре от 0°С до +40°С.  
12.Возможные неисправности и способы их устранения.

	[image: image13.jpg]


Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

	Возможная неисправность
	Причина
	Устранение

неисправности

	Насос не включается или произвольно выключается.
	Плохое соединение с сетью электропитания или разрыв в питающем кабеле.
	Почините контакты или замените кабель.

	
	Низкое напряжение в 

в питающей сети.
	Используйте стабилизатор напряжения.

	
	Сработала или неисправна термозащита. 
	Мотор насоса перегревается. Устраните причину, вызвавшую перегрев. Замените термозащиту в специализированной мастерской.

	
	Поврежден мотор или пусковой конденсатор.
	Обратитесь в гарантийную мастерскую для ремонта.

	
	Неисправен предохранитель или сработало УЗО.
	Замените предохранитель или переключите УЗО в рабочее положение. При повторном срабатывании УЗО обратитесь к квалифицированному специалисту. 

	Насос работает, но вода не поступает.
	Засорены входные отверстия.
	Устраните засор.

	
	Высота подъема воды выше максимальной для данной модели насоса.
	Уменьшите высоту подъема воды до номинальной.

	
	Напорный шланг/выходной трубопровод негерметичен.
	Произведите герметизацию напорного шланга/выходного трубопровода.

	
	Напорный шланг/выходной трубопровод засорён или заблокирован.
	Устраните засор или блокировку. 

	
	Образование воздушной пробки в насосе при погружении.
	Погрузите насос в воду под уклоном для того, чтобы выпустить из него воздух.

	
	Перегиб напорного шланга.
	Устраните перегиб.

	Производитель-ность насоса не соответствует производитель-ности, указанной в руководстве.  

Необычный шум при работе насоса. 
	Перегиб напорного шланга.
	Устраните перегиб шланга.

	
	Насосная камера засорена.
	Устраните засор.



	
	Засорены входные отверстия.
	Устраните засор.

	
	Высота подъема не соответствует   номинальной.
	Эксплуатируйте насос на номинальной высоте подъема.

	
	Износ подшипника.
	Замените подшипник.

	
	Износ шнека.
	Замените шнек.


Примечание: Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода!
13. Гарантийные обязательства.
· Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
· Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 24 месяца). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона.

· Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 
· 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, использования изделия не по назначению; 
· 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т. д.; 
· 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 
· 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 
· 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: уплотнительные прокладки, шнек, сальники и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! 
· 6) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, грязью и т.д.). 
· Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт (безвозмездное устранение недостатков/поломки) изделия производится по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.
Продавец:
Дата продажи______________________________________________________
Срок действия гарантии____________________________________________
Предприятие торговли (продавец)____________________________________
Место для печати (росписи)_________________________________________
Покупатель:_______________________________________________________
С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен.  Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею. 
(Место для росписи покупателя)_____________________________________
Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.
Телефон гарантийной мастерской: 8 (863) 296 90 35.

1

